특 기 시 방 서

1. 일반사항

1.1 적용범위

(1) 본 시방서는 놀이시설물에 대하여 적용한다.

1.2 적용기준

(1) 본 시방서의 제품은 시방서 및 설계도면의 의하여 제작하고 명기되지 않은

사항은 한국공업규격(KS)에 적합하게 제작하며 그 외의 사항은 발주처와

협의하여 제작한다.

2. 재질

2.1 목재

목재가 지면에 닿는 경우 다음 항목 중 1가지 방법 이상 사용되어야 한다.

- EN 350-2의 4.2.2항 천연내구성 분류 1등급 또는 2등급 목재 종류 사

용해야 한다.

- KS F 3028 (야외시설용 가압식 방부 처리 목재)에서 정한 사용 환경

범주 H3 이상의 가압방부 처리 목재 사용해야 한다. 단, CCA방부(크        롬, 구리, 비소 화합물), 크레오소트유 방부 1호 및 2호(A-1,A-2),         CCFZ 방부(크롬, 플루오르화구리, 아연 화합물), CCB방부(크롬, 구         리, 붕소 화합물) 목재는 사용하지 않아야 한다.

2.2 강관

(1) KS D3507에 준하여 제작한 일반배관용 탄소강관 중 SPP를 사용한다.

(2) 구조용 강관은 사용목적에 따라 사용하되, 접합 및 설치를 위한 용접으로 손

상된 표면 부분은 원상태에 가깝도록 재처리 한다.

- 강관은 실용적으로 곧고 그 양끝은 관축에 대하여 직각이어야 하며, 관의 내외면 마무리가 양호한 것으로 사용한다.

2.3 각관

(1) KS D3568에 준하여 제작한 일반구조용 각형각관 중 특별히 규정하지 않는

한 SRT275을 사용한다.

(2) 구조용 강관은 사용목적에 따라 사용하되, 접합 및 설치를 위한 용접으로 손

상된 표면 부분은 원상태에 가깝도록 재처리 한다.

- 각관은 실용적으로 곧고 그 양끝은 관축에 대하여 직각이어야 하며, 관의

내외면 마무리가 양호한 것으로 사용한다.

2.4 STL 강판 및 강대

(1) KS규격에 적합한 냉간압연 강판, 강대 및 열간압연 강판, 강대를 사용한다.

(2) 모든 형상이 바르고 패인 홈이나 기타 실용상 해로운 결함이 없어야 한다.

(3) 산화, 부식의 방지를 위한 녹막이 칠은 고르게 빠진 곳 없이 소요횟수 이상

칠한다.

2.5 스테인리스 강관

(1) 스테인레스 강관은 KS D3536에 준하여 제작한 구조용 스테인레스 강관을

사용한다.

(2) 관은 실용적으로 곧고 그 양끝은 관측에 대하여 직각이어야 한다.

(3) 관의 내외면은 마무리가 양호하고 사용상 결함이 없어야 한다.

(4) 스테인리스 강관은 사용목적에 따라 헤어라인 처리나 광택처리 등을 하여 사

용하되, 접합 및 설치를 위한 용접으로 손상된 표면부분은 원상태에 가깝도

록 재처리 한다.

2.6 스테인리스 강판 및 강대

(1) 스테인리스 강판은 특별히 정하지 않는 한 KSD 3698에 준하여 제작한 냉간

압연 스테인리스 강판 및 강대를 사용한다.

(2) 스테인리스 강판은 접합 및 설치를 위한 용접으로 손상된 표면부분은 원상태

에 가깝도록 재처리한다.

2.7 PE PLATE

(1) PE판은 KS M ISO 1872에 준하여 제작한 것으로 사용한다.

(2) PE판은 전기 절연성, 내충격성, 내약품성이 우수한 것으로 사용한다.

(3) 외부 마감 시 거친 면이 없도록 주의한다.

2.8 폴리카보네이트(PC)

(1) 폴리카보네이트는 KS M ISO 7391에 준하여 제작한 시트를 사용한다.

(2) 폴리카보네이트의 햇빛에 노출시 온도에 따라 수축, 팽창함으로 5mm정도의

간격을 둔다.

2.9 로프

(1) 철심내장 P.P로프는 스트랜드가 반대방향으로 꼬여져 있기때문에 자전이 적

으며 마찰 표면도 보통 로프보다 약 2배 정도 크고 유연성도 큰 것이 특징으

로 꼬임이 잘 되어 있는지 확인한다.

(2) 사용 로프에 연결구를 이용하여 고정한다.

(3) 일반 P.P 로프는 꼬임이 잘 되어 있는지 확인 하며 , 로프 틀 전체를 감아 
      고정 한다.

2.10 압축스프링

(1) 압축스프링의 굵기가 일정하고, 탄성력을 가진 것을 사용한다.

(2) 형태와 규격은 설계도면과 동일하다.

단, 제작시 절단면이 시설물의 수평을 결정함으로 주의각을 정확히 맞추어

절단해야 한다.

2.11 고밀도 목재패널(HPL)

(1) 모든형상이 바르고 패인 홈이나 기타 실용상 해로운 결함이 없어야 하며 뒤

틀림이 없어야 한다.

(2) 고온에서 압축하여 만든 소재이며 외부환경과 충격 및 스크래치에 내구성이

강하다

(3) 불에 잘 녹지 않으며, 화재시 연기가 잘 나지 않는다.

(4) 자외선에 강하며 변색 없이 고유 색상 유지가 용이하다.

2.12 고무 성형품

(1) 디자인과 규격은 설계도면과 동일하다.

단, 제작시 용태 제작상 불가피하게 변경해야 할 부분은 발주처와 협의 후,

수정하도록 한다.

2.13 PE성형품(슬라이드)

(1) 내한 내열에 강해야한다.

(2) 외부 표면에 거친 면이 없어야 한다.

(3) U.V 보호가 되어야 한다.

(4) 원통형은 이중벽 구조여야 한다.

(5) 모든 형상이 바르고 패인 홈이나 기타 실용상 해로운 결함이 없어야 한다.

2.14 기타 자재

(1) 조립볼트와 보강재료는 KS 동등 또는 이상 재료로 조립 설치한다.

(2) 부재료 규격은 설계도면을 기준하며 현장에 따라 상향조정할 수 있다.

(3) 베어링은 원할한 회전이 이루어지도록 한다.

(4) 주, 부재료의 칼라는 전체칼라와 동일하게 처리한다.

3. 접합 및 조립설치

3.1 목재 제작

(1) 부정형 원목을 가공함에 있어 사전에 도면 및 이미지에 대한 완전한 이해가

필요하다.

(2) 부정형 목재를 사용한 제작품으로 정형적인 모습보다 자연스러운 연출을 유

도할 수 있는 방향으로 설치 되어야 한다.

(3) 가공한 뒤에 갈라짐이 발생한 것은 목재가루 등 퍼티 또는 접착제와 혼합하

여 틈을 메우고 사포로 깨끗이 표면을 마무리 한다.

(4) 목재를 이어 쓰는 것은 가급적 피하고 부득이한 경우 이음은 엇갈림 배치로        하며, 이음 및 맞춤의 정도는 꼭 맞게 한다.

3.2 철재 제작

(1) 절곡 등 성형에 따르는 마무리 치수는 정확해야 하며, 표면에 가공홈 등이          없어야 한다.

(2) 강관의 절단은 원칙적으로 자동 강관 절단기를 사용하고, 절곡은 상온에서          열간 가공하며, 관의 끝 마무리는 강관직경과 동일한 반구형 강판 캡을 용         접, 사상을하여 모가나지 않고 빗물이 스며들지 않도록 한다.

(3) 스테인레스 강관 및 강판은 사용 목적에 따라 헤어라인처리, 광택처리 등을        하여 사용하되, 접합 및 설치를 위한 용접으로 손상된 부분은 원상태에 가깝        도록 재처리한다.

(4) 강재 및 금속재는 특별히 지정하지 않았을 경우 녹막이 처리하며, 현장에 반        입한 뒤 녹막이 칠의 손상이나 박리가 생긴 부분은 보수하여야 한다.

3.3 용접

(1) 용접은 해당 작업의 시험이나 그 이상의 검정시험에 합격한 용접공에 의해         시행해야 한다. 단, 동등한 시험이나 그 이상의 전문지식과 경험을 충분히         갖추고 있다고 감독자가 인정하는 경우에는 이규정을 따르지 않아도 된다.

(2) 용접에 의한 수축량과 찌그러짐 등의 변형을 고려하여 마무리 규격의 형상을        얻을 수 있도록 해야한다.

(3) 철재의 용접은 가스용접, 불활성가스, 아크용접, 알곤가스용접 등의 방법을        사용하고 재료 및 부위별 용접방식의 선택은 설계도면에 따른다.

(4) 부재의 용접면은 용접전의 페인트, 기름, 녹, 수분, 스케일 등 용접에 지장        이 있는 것을 제거하여야 한다.

(5) 용접기와 부속기구는 주어진 용접조건에 알맞은 구조 및 기능을 갖고 안전하        게 용접할 수 있어야 한다.

(6) 용접봉은 해당 한국산업규격에 합격된 것이어야 하고 실제 사용할 위치와 기

타 조건에 대하여 제작자가 추천하는 크기와 분류번호를 가진 피복된 용접봉        이어야 한다.

3.4 볼트접합

(1) 볼트는 나사를 무리하게 조여 손상되지 않도록 하고 정확하게 구멍 속으로         체결하여야 하며 볼트 체결 중 볼트머리가 손상되지 않도록 해야한다.

(2) 볼트 조임 전후에 불량볼트의 유무를 검사하고 불량 볼트에 대해서는 적절한        보완조치를 해야 한다.

(3) 와셔는 볼트머리 아래 및 너트 아래에 각각 한 장씩 사용하며 볼트머리와 너        트는 정연하게 놓여야 한다.

(4) 볼트 조임은 핸드렌치, 임펙트렌치 등을 이용하여 느슨하지 않도록 적절히         조이며 구조상 중요한 부분에는 스프링 와셔나 잠금기가 붙은 것을 사용하여        풀림을 방지해야 한다.

3.5 조립 및 설치

(1) 도면을 참고하여 안전거리에 유의하여 배치를 확인한다. 현장 여건상 안전거        리가 확보되지 못한 경우에는 감독관과 협의 하에 동선을 고려하여 시설물을        배치한다.

(2) 기본안전거리는 놀이터 경계나 타 시설물과의 거리가 기둥이나 난간으로부터        1.5m이상, 미끄럼대 전면으로는 미끄럼대 끝에서부터 2m, 측면에선 1m이상의        거리를 확보한다. 그네는 그네안장의 회전각도 60도 지점에서 최소 1.75m 이        상의 거리를 확보한다.

(3) 기초는 현장여건에 따라 콘크리트 타설형, 무콘크리트형, 앵커형 등을 사용        한다.

(4) 기초설치시 수평과 수직을 유지시키며, 콘크리트 마감면은 포장면에 노출시        키지 않도록 해야한다.

(5) 현장자재는 정리정돈을 하며 비사용자재는 커버를 씌워 훼손 및 분실에 대비        한다.

(6) 시공전 자재는 부목 등을 이용하여 지면에 닿지않게 한다.

(7) 조립은 가조립을 미리하며, 완전가조립이 되면 수평,수직확인 후 본조립에         들어간다.

(8) 본조립시 부재와 부재사이는 5mm이하로 하며, 이물질의 유입 및 끼임현상을        방지하기 위해 충진재를 사용한다.

(9) 볼트는 규정에 맞게 조이며, 접합한 뒤 돌출부는 깨끗이 절단하고, 절단부위        가 날카로울 경우 그라인딩 처리하고 이용중 상처가 나지 않도록 하며, 조립        시 볼트머리의 마모에 유의한다. 진동이 있는 부품 고정시에는 풀림방지용         너트나 와샤를 사용 한다.

(10) 조립시 발생한 긁힘이나 다른부품의 도장흔적은 깨끗이 처리하고, 콘크리트         타설시나 매입시에 생긴 콘크리트 슬러지나 흙 등은 깨끗이 닦아서 정리한         다.

(11) 시소시공시 수직,수평상태 확인후 시공하며, 시공높이는 도면을 확인 후 시         공한다.

(12) 흔들놀이 시공시 기초콘크리트의 마감상태를 확인하고, 수직, 수평상태를          확인 후 시공하여야 한다.

(13) 시공후 주변 정리정돈을 한다.

3.6 부품별 시공

(1) 기둥 : 기둥은 수직을 잘맞추어 세우며, 데크와의 연결부위 등에서 주의를         필요로 한다. 독립기둥은 충분한 지내력을 확보하며, 수직을 유지해야 한다.        특히 밑부분 기초철물은 방향을 일정하게 맞추고 기초철물의 바닥면이 포장        마감 면과 직접 닿지 않도록 이격시키는 것을 원칙으로 한다. 또한 조립시         발생한 긁힘이나 다른부품의 도장흔적은 깨끗이 정리한다. 콘크리트 타설시        나 매입시에 생긴 콘크리트 슬러지나 흙등은 깨끗이 닦아서 정리한다.

(2) PIPE기둥(1010용) : 설치시 미리 앙카볼트를 콘크리트에 고정하여 충분한 지        지력을 확보하며, 수평과 배수에 염두를 둔다. 또한 조립시 상처나 이물질이        묻는 것은 깨끗이 처리하거나 재도장한다.

(3) 데크 : 가조립된 데크를 주기둥에 부착시에는 수평대를 이용하여 수평정도를        확인한 후 볼트를 조립한다. 조립시에는 양측에 동일한 힘이 가해지도록 해        야하며, 단과 단차이가 발생되는 부분은 합판을 이용하여 막음처리하여            발이 빠지지 않도록 한다.

(4) 계단 : 목재를 가공하여 측판에 끼운 후 볼트로 고정하고, 측판에 고정시 틈        이 발생되지 않도록 주의한다. 목재난간은 바닥판으로부터 수직으로 700~800        mm 높이에 평행하게 설치한다. 주기둥에 조립시에는 수평대를 이용하여 수평        정도를 확인후 부착한다. 콘크리트 타설시나 매입시 콘크리트 슬러시등을 주        의하여야 하며, 계단 단과 단사이의 접합상태를 견고하게 한다.

(5) 패널 : 모서리가 없도록 가공하고, 연결철물이나 스크류볼트를 이용하여 기        둥에 고정시키되 데크에서의 높이는 50mm 이하로 한다. 폴리카보네이트 부         속을 덧붙일때에는 마감부분이 노출되지 않도록 합판에 홈을 파서 조립한다.        기둥에 설치시 수평, 수직상태를 확인하며, 조립시 스크류 볼트의 과도한 잠        금을 주의한다.

(6) 미끄럼대 : 상부는 데크판 밑으로 접은후 근각볼트로 고정시키고, 근각볼트        의 걸림이 없도록 하며, 하부는 볼트캡으로 마감한다. 또한 조립시 기둥과         데크판과의 연결부위의 틈새는 5mm이하로 한다. 미끄럼대의 활주면은 모든         지점에서 경사도가 60도를 초과하거나 평균경사도가 40도가 넘지 않아야하고        도착지점은 지면으로부터 200mm미만으로 이격시키고, 10도 이하의 기울기          를 주어 물고임을 방지하도록 한다.

(7) 아치사다리 : 상부에는 안전가로대를 설치하며, 상부의 첫단이 데크판과 수        평상태가 50mm이하로 유지하고, 마감방법에 따라 콘크리트면일 경우 앙카볼        트로 고정하며, 매입시에는 충분한 지내력을 확보하도록 한다.

(8) 나선형PIPE오르기 : 기둥에 고정시 수평, 수직상태 확인후 볼트체결한다.          마감방법에 따라 콘크리트 면일 경우 앙카볼트로 고정하며, 매입시에는 충분        한 지내력을 확보하도록 한다.

(9) 오름판 : 기둥과 부착시 스크류볼트는 규정에 맞게 조이며, 하부는 마감선과        의 이격을 주의하고 수평상태를 확인한후 시공한다. 로프 및 발판을 덧붙여        서 미끄럼을 방지하고, 데크와의 이음부분에 틈이 발생되지 않도록 고정한다.

(10) 래더 : 기둥에 고정시 수평, 수직상태 확인후 볼트체결하고, 기둥 있는경우         마감 방법에 따라 콘크리트 면일 경우 앙카볼트로 고정하며, 매입시에는 충         분한 지내력을 확보하도록 한다.

(11) 전망대 : 바닥판은 철물부분과의 틈이 발생되지 않도록 제작하고, 데크판과         의 연결은 걸림이 없도록 각을주어 조립한다. 조립시 기둥부분의 볼트체결         은 주의하여야 한다.

(12) 합판전망대 : 상부는 철물보에 고정하고, 하부는 데크에 연결철물로 고정하         되 연결부위에 틈이 발생되지 않도록 주의한다.

(13) 안전가로대 : 설치위치는 바닥판으로부터 700~800mm 높이에 고정하며, 수평         상태를 확인 후 설치한다.

(14) 원통미끄럼대 : 설치시 데크판과의 이격을 최소한으로 하며, 미끄럼대의 입        구부분 수평은 데크판과 10mm이하의 상태로 유지하며, 이동과 조립시 표면의        긁힘현상을 최소한으로 한다. 도착지점은 지면으로부터 200mm미만으로 이격        시키고, 10도 이하의 기울기를 주어 물고임을 방지하도록 한다. 중간 지지대        의 패널은 밀착에 유의하여야 한다.

(15) 원통터널 : 이동과 조립시 표면의 긁힘현상을 최소한으로 하고, 설치시 수         평, 수직상태를 확인하며, 데크판과의 이격을 최소한으로 한다.

(16) 경사망오르기, 네트오르기 : 고정철물은 데크에 볼트로 고정하고, 네트는          고정철물에 고정후 볼트캡으로 마감한다. 목재와 연결부분은 플라스틱의 부         속에 볼트로 고정한 후 돌출된 나사산은 깨끗이 절단하고 볼트캡으로  마감         하고, 하부는 콘크리트 기초는 충분한 지내력을 가지며, 고무매트 포장마감         시 하단부의 손끼임을 주의하여 시공한다.

(17) 원통네트오르기, 반원네트오르기 : 고정철물의 설치시 수직, 수평상태를 확         인후 기둥에 고정시키고, 하부는 네트의 형태가 유지되도록 고정시킨 후 설         치한다.

(18) 평면망건너기 : 목재와 연결부분은 홈을 파서 로프의 고정볼트가 드러나지         않도록 하며, 풀림방지 너트를 사용하여 고정한 후 돌출된 나사산은 깨끗이         절단하고 볼트캡으로 마감한다.

(19) 흔들다리,외나무건너기 : 목재와 네트의 연결부위는 풀림방지너트로 고정한         후 돌출나사산은 깨끗이 절단후 볼트캡으로 마감한다.

(20) 그네 : 하단부에는 합판으로 기둥과 기둥사이를 잡아주어 그네의 흔들림이         없도록 한다.

- 그네의 안장은 충격시 충격압이 적은 소재를 사용하며, 정지된 상태에서        지면으로부터 최소한 350mm 간격이 있어야 한다.

- 줄상단과 그네보, 안장과 그네줄과의 연결부위는 회전에 의해 풀리지 않        도록 단단히 고정시킨다. 또한 안장과 안장사이의 안전거리에 유의하여야       하고, 하부 기초철물의 조립은 배수가 용이한 방향으로 설치한다.

(그네안전거리 확보유의).

- 그네보호책은 안전규정상의 거리를 계산, 확인하여 설치하며, 보호책의          기둥이 흔들림이 없도록 한다.

(21) 모래 놀이집 : 조립시 수평, 수직상태를 유의한다. 모래를 담아두는 공간은         모래가 빠져나가지 않도록 유의하며, 모래의 높이를 고려하여 벽면을 세우         도록한다. 각 부품들과의 이격을 최소화 하며, 근각볼트 조립시 상하방향에         유의한다.

4. 도장

4.1. 목재

(1) 수분함수율이 양호한 품질의 목재를 사용한다.

(2) 피도면에 유분, 먼지, 이물질 등을 완전히 제거 후 작업한다.

(3) 방부, 방충 오일스텐을 1회 도장한다.

(4) 건조 후 방수 및 도막형성 도포작업을 1회 실시한다.

4.2. 철재

(1) 유해한 부착물 (먼지, 흙, 기름, 타르)은 완전히 제거한다.

(2) 칠면의 결점(흠, 구멍, 갈림, 변형, 옹이, 흡수성이 불균형한 곳)을

보수하며, 면을 소요의 상태로 정리한다.

(3) 바탕면이 건조하지 않을 때에는 도장 공장으로 옮기지 않는다.

(4) 녹막이 칠은 공장에서 조립전에 칠한다.

(5) 현장 반입 후 칠의 칠막에 손상이 있는 부분은 다시 칠을 한다.

(6) 녹막이 도장은 2회를 기준으로 한다.

(7) 도장은 뿜칠 도장용 스프레이를 사용한다.

(8) 도장을 해서 안되는 부분은 마스킹 테이프로 보양을 한 후 도장 한다.

(9) 공정은 분체 or 뿜칠 2회 도장으로 한다.

5. 검사 및 시험

5.1 검사

(1) 사용부재의 두께, 길이, 볼트구멍 등 완성품의 규격이 도면 및 시방서의 내        용과 같은지 확인한다.

(2) 사용부재의 규격, 부재간 연결방법, 용접면 및 용접상태, 접속부의 마감상태        접속부분의 상태 등 완성품의 구조에 대한 검사를 실시한다.

(3) 완성품의 표면상태 및 외형 등의 이상이 없는지 확인한다.

5.2 시험

(1) 목재의 함수율 : 함수율 측정은 KS-F-2199(목재의 함수율 측정 방법)에 규정        하는 방법에 따른다. 또한, 전기전 측정방법에 따라도 좋다.

(2) 표면처리

- 금속부 도막 밀착성 시험은 시험편에 예리한 칼로 칼날이 금속 바탕에 닿          도록 1mm간격으로 서로 직교하도록 괘선을 11줄씩 긋고 1x1mm의 칸을 100개        만든다. 그위에 KS-A-1528(셀로판 점착 테이프)에 규정하는 점착테이프를 붙        인 후 즉시 떼어내어 도막이 벗겨지는지 유무를 조사한다.

- 목재부 도막밀착성 시험은 시험편에 예리한 칼날을 약 30°로 기울여 목질바        탕을 닿도록 2mm간격으로 서로 직교하는 선을 11줄씩 긋고 2x2mm의 칸을 100        개 만든다. 그위에 KS-A-1528(셀로판 점착 테이프)에 규정하는 점착테이프를        붙인 후 바로 떼어서 도막의 벗겨짐 유무를 조사한다.

6. 유지관리

6.1 교환주기

제품의 부품별 기본 교환주기는 각 부품의 마모상태에 따라 달리한다.

(1) 목재류 : 단면적의 1/3이상이 훼손이 된 경우, 볼트연결부위가 볼트크기의

2/3 이상 커진 경우

(2) 데크판, 오름판 : 데크 바닥면이 6mm 이상 마모된 경우

(3) 로프류 : 내장된 철심이 1개 이상 절단된 경우

(4) 파이프류 : 단면적의 1/3 이상이 마모된 경우

(5) 체인 : 단면적의 1/3 이상이 마모된 경우

(6) 그네안장 : 연결고리부분의 단면적의 1/3이상이 마모된 경우, 안장의 갈라짐                   이 심하거나, 내부 철판이 1/4이상 절단된 경우

(7) 미끄럼대 : 표면이 훼손에 의한 요철이 심한경우, 두께가 1/2이상 마모된 경우

(8) 스프링 : U볼트가 단면적의 1/3이상이 마모된 경우

(9) 회전체 : 베어링부분 3개월에 한번씩 윤활유 주입

(10) 기타 : 이외 관리자의 판단에 의한 교환시기는 협의하여 교환주기를 바꿀                 수 있다.

6.2 유지관리 중점사항

유지관리는 기본적으로 분기별 1회점검, 연2회 안전점검을 한다.

(1) 목재류 : 기둥하부와 기초철물과의 훼손유무, 각종 볼트 체결부위의 이완상                 태 및 훼손부위를 중점 확인하고, 페인트 회손 유무 확인한다.

(2) 합판류 : 각종 볼트 체결부위의 이완상태 및 훼손유무 확인, 바닥판의 마모                 도 확인, 3년 1회 재도장한다.

(3) 로프류 : 연결부속품의 이완상태와 로프의 내장된 철심의 마모도 상태점검

(4) 파이프류 : 도장상태 및 마모도 확인, 기타부품과의 이완상태 확인, 페인트                   훼손 유무 확인한다.

(5) 체인 : 도장상태 및 마모도 확인, 기타부품과의 이완상태 확인

(6) 그네 : 스윙행거의 베어링부분의 이상유무 및 윤활류 주입상태 확인, 그네줄               과의 마모상태 확인, 그네줄과 안장과의 마모상태 확인, 안장의                   마모상태 확인, 베어링부분의 윤활류 주입상태 확인

(7) 시소 : 부품간의 이완상태 및 마모상태 확인

(8) 공통 : 느슨해진 볼트의 조립 및 볼트캡의 분실을 체크하고, 도장 훼손면은               재료 마감사항과 동일하게 재도장한다.